TM-1000 AC ENERJİ ÜNİTELİ LABORATUVAR MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 
KAPSAM 

    Bu şartname; Enerji Üniteli Laboratuvar Masası teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, eğitim, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsamalıdır. 
AC ENERJİ ÜNİTELİ LABORATUVAR MASASI ÖZELLİKLERİ EZ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR;
Genel Özellikler;
· Taşıyıcı kısımlar tamamen alüminyum profilden imal edilmelidir.

· 45x45mm eloksal kaplamalı alüminyum profil kullanılmalıdır.
· Enerji hatlarının taşındığı ve prizlerin üzerine monte edildiği alümünyum profil bulunmalıdır.
· Masa tablası 30mm MDFLAM malzemenden üretilmelidir.

· Enerji ünitesi beslemesi için 3metre besleme kablosu bulunmalıdır.

· Zemin ayarlı masa ayakları bulunmalıdır.
· Masa tablası kullanım alanı 160x60cm olmalıdır.
· Masa yüksekliği 123cm olmalıdır.
· Ölçüm rafı 23cm olmalıdır.

ENERJİ KONSOLU İÇERİĞİ EN AZ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR;

· AC 220V / 50Hz, 3mt enerji kablolu topraklı fişli, kablo 3x1,5mm

· Acil stop butonu

· Kaçak akım sigortası 25A 30mA

· 2 adet 16A Sigorta

· 6 adet 220V priz
· 2 adet power lambası

· 82cm Led aydınlatma

· Aydınlatma anahtarı
A. STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
•Eğitim setleri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ile ilgili öğretim programlarına, bu alandaki ilgili dersler ve modüllerin içeriğinde yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyici nitelikte imal edilecektir.

•Eğitim setlerinin imalat ve montajı ile setin üretiminde kullanılacak malzemeler, Türk Standartlarına (TS) ya da uluslararası geçerliliği olan (ISO/DIN/JISC vb.) standartlarına uygun olacaktır. 

•Eğitim seti, iş güvenliği esaslarına uygun olarak imal edilecektir.

B. SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME

•Eğitim seti, depolama ve taşımaya uygun olarak her türlü hava şartlarından, ulaşımdan, mekanik titreşimlerden etkilenmeyecek şekilde orijinal ambalajında olacaktır.

•Eğitim seti ambalajı üzerinde taşıma ve yükleme ile ilgili işaretler ve semboller olacaktır. 

C . MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA

•Okul/Kuruma nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

•Eğitim setinin montaj ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.

D. SERVİS HİZMETİ VE GARANTİ

•Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

•Eğitim setinin parçaları 5 (beş) yıl süreyle üretici/satıcı tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır

