TEMEL SOĞUTMA EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM

Bu şartname; TEMEL SOĞUTMA EĞİTİM SETİ’nin teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, eğitim, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsamalıdır.

Genel Özellikler en az aşağıdaki gibi olmalıdır;

Temel soğutma ile ilgili temel düzeyde deneylerin yapılmasına imkan tanımalıdır. Deney paneli farklı deneylerin yapılabileceği yapıda olmalıdır. Deney seti iskeleti paslanma ve çizilmelere karşı 45*45 Eloksal Kaplamalı Alüminyum Profil ’den üretilmelidir. Deney seti üzerinde 3metre 5x1,5mm kablo ve güvenlikli 3F+N+T fiş bulunmalıdır. Kullanılan ürünler güncel teknolojiye göre seçilmelidir. Elektrik çarpmalarına karşı önlemler alınmış olmalıdır. (sigorta – kaçak akım – çift izoleli born–sinyal kolonu – acil stop butonu).Tüm bağlantılar çift izoleli 4mm korumalı born soketler ile sağlanmalıdır. Enerji durumu gözlemlemesi için sinyal kolunu bulunmalıdır.

Deney paneli üzerindeki yazı ve tanımlar ile semboller kazıma metodu ile yapılmalıdır. Bu sayede   zamanla elle veya sürtünme sonucu bu tanıtıcı yazıların, sembollerin çıkması veya silinmesi mekanik olarak imkansız hale getirilmelidir. Bu nedenle boya veya etiket kullanılmamalıdır.

Teknik özellikleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır;

• Besleme gerilimi : 220V - 240V AC, 50/60Hz

• Temel soğutma sistemini gösteren sade yapı

• Alçak ve Yüksek basınç göstergeleri

• Tüm sistemin incelenmesini ve gözlemlenmesini sağlayan şeffaf pleksiglass yapı

• Gaz geçişinin izlenebileceği gözetleme camı

• Start - Stop - Acil durdurma butonları

• Kaçak akım ve sigorta korumalı

• Panel üzeri temel soğutma genel blok şemalı

• Dijital ısı göstergeli

Set üzerinde en az aşağıda belirtilen elemanlar bulunmalıdır ;

*Dijital Termostat

*Manometreler

*Hermetik kompresör

*Evaparatör

*Kondanser

Set ile en az aşağıdaki deneyler yapılmalıdır ;

• Soğutma teorisinin incelenmesi

• Soğutma çevriminin incelenmesi

• Basınç - Sıcaklı ilişkisinin incelenmesi

• Ekovat çalışma süresinin soğutmaya etkisinin incelenmesi

• Kondanserin öneminin gözlenmesinin incelenmesi

• Sistem üzerinde ısı ayarının yapılmasının incelenmesi

A. STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

•Eğitim setleri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Denizcilik Alanı ile ilgili öğretim programlarına, bu alandaki ilgili dersler ve modüllerin içeriğinde yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyici nitelikte imal edilecektir.

•Eğitim setlerinin imalat ve montajı ile setin üretiminde kullanılacak malzemeler, Türk Standartlarına (TS) ya da uluslararası geçerliliği olan (ISO/DIN/JISC vb.) standartlarına uygun olacaktır.

•Eğitim seti, iş güvenliği esaslarına uygun olarak imal edilecektir.

B. SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME

•Eğitim seti, depolama ve taşımaya uygun olarak her türlü hava şartlarından, ulaşımdan, mekanik titreşimlerden etkilenmeyecek şekilde orijinal ambalajında olacaktır.

•Eğitim seti ambalajı üzerinde taşıma ve yükleme ile ilgili işaretler ve semboller olacaktır.

C . MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA

•Okul/Kuruma nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

•Eğitim setinin montaj ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.

D. SERVİS HİZMETİ VE GARANTİ

•Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

•Eğitim setinin parçaları 5 (beş) yıl süreyle üretici/satıcı tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.