TEMEL ELEKTRİK VE ÖLÇME EĞİTİM MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

KAPSAM 

    Bu şartname; Temel Elektrik ve Ölçme Eğitim Masası teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, eğitim, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsamalıdır. 
Genel Özellikler

· Taşıyıcı kısımlar tamamen alüminyum profilden imal edilmelidir.

· 45x45mm eloksal kaplamalı sigma profil kullanılmalıdır.

· Masa tablası 30mm MDFLAM malzemenden üretilmelidir.

· Enerji ünitesi beslemesi için 3metre besleme kablosu bulunmalıdır.
· Zemin ayarlı masa ayakları bulunmalıdır.

· Enerji ünitesi kompak malzemeden üretilmelidir.
· Kullanılan ürünler güncel teknolojiye göre seçilmelidir. Elektrik çarpmalarına karşı önlemler alınmalıdır. (sigorta – kaçak akım – çift izoleli born – acil stop butonu) 
· Tüm bağlantılar çift izoleli 4mm korumalı born soketler ile sağlanmalıdır.
· Deney paneli üzerindeki yazı ve tanımlar ile semboller kazıma metodu ile yapılmalıdır. Bu sayede zamanla elle veya sürtünme sonucu bu tanıtıcı yazıların, sembollerin çıkması veya silinmesi mekanik olarak imkansız hale getirilmelidir. Bu nedenle boya veya etiket kullanılmamalıdır.

•
Masa tablası kullanım alanı 160x60cm olmalıdır.

•
Masa yüksekliği 123cm olmalıdır.

Set İçeriği en az aşağıdaki olmalıdır;

· 0-250V 10A Varyak (0-250V AC çıkış)

· DC doğrultucu (redresör) (0-250V DC çıkış)

· 4 adet AC-DC Voltmetre 500V

· 4 adet AC-DC Ampermetre 10A

· 1 adet AC Wattmetre 500W

· 1 adet CosØmetre

· 1 adet Frekansmetre 20Hz - 400Hz

· 3 adet 30Ω-230Ω,200W ayarlı direnç

· 1 adet 10uF/400V kondansatör

· 1 adet 47uF/400V kondansatör

· 1 adet 100uF/400V kondansatör

· 1 adet 10mH bobin

· 1 adet 22mH bobin

· 1 adet 32mH bobin

· 3 adet 220V kapaklı priz

· 3 adet 220V born vidalı çıkış

A. STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
•Eğitim setleri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ile ilgili öğretim programlarına, bu alandaki ilgili dersler ve modüllerin içeriğinde yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyici nitelikte imal edilecektir.

•Eğitim setlerinin imalat ve montajı ile setin üretiminde kullanılacak malzemeler, Türk Standartlarına (TS) ya da uluslararası geçerliliği olan (ISO/DIN/JISC vb.) standartlarına uygun olacaktır. 

•Eğitim seti, iş güvenliği esaslarına uygun olarak imal edilecektir.

B. SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME

•Eğitim seti, depolama ve taşımaya uygun olarak her türlü hava şartlarından, ulaşımdan, mekanik titreşimlerden etkilenmeyecek şekilde orijinal ambalajında olacaktır.

•Eğitim seti ambalajı üzerinde taşıma ve yükleme ile ilgili işaretler ve semboller olacaktır. 

C . MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA

•Okul/Kuruma nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

•Eğitim setinin montaj ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.

D. SERVİS HİZMETİ VE GARANTİ

•Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

•Eğitim setinin parçaları 5 (beş) yıl süreyle üretici/satıcı tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır

