PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM

Bu şartname; PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ’nin teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, eğitim, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsamalıdır.

PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ GENEL ÖZELLİKLERİ EZ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR;

• Deney seti iskeleti paslanma ve çizilmelere karşı 45*45 Eloksal Kaplamalı Alüminyum Profil ’den üretilmelidir.

• En az 50x70x22cm ölçülerinde pano kullanılmalıdır.

- En az 50x22cm raf bulunmalıdır.

- Pano tipi kablo kanalı, ray ve ray tipi klemens set üzerine monte edilmelidir.

• İstenildiği zaman sökülüp pano senaryosu değiştirilmelidir.

• Kablo kanalı ve sigorta rayı bağlantısı için yedek cıvata ve somun verilmelidir.

• Paket şalter, pano tipi lamba ve buton gruplarını bağlamaya uygun olmalıdır.

• Şalter buton ve lamba gibi malzemeleri monte etmek için 5mm şeffaf panel bulunmalıdır.

KUMANDA BLOĞU EN AZ AŞAĞIDA BULUNAN ÜRÜNLERİ KAPSAMILIDIR;

| NO | Ürün Adı | Özelliği | Adet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontaktör 220V | 4NO | 3 |
| 2 | Pako Şalter | 20A trifaze | 1 |
| 3 | Motor Koruma Şalteri | 1KW | 1 |
| 4 | Yeşil Sinyal Lambası 220V | 22mm | 1 |
| 5 | Sarı Sinyal Lambası 220V | 22mm | 1 |
| 6 | Kırmızı Sinyal Lambası 220V | 22mm | 1 |
| 7 | Star Butonu (Jog buton) | 1NO – 1NC Işıklı | 1 |
| 8 | Stop butonu (Jog Buton) | 1NO – 1NC Işıklı | 1 |
| 9 | Zaman rölesi of delay | 1NO + 1NC bağımsız kontak | 1 |
| 10 | Sigorta | 3Faz+ N 20A | 1 |
| 11 | Kaçak Akım Sigortası | 3 faz 30mA 25A | 1 |
| 12 | Ampermetre |  | 1 |
| 13 | Voltmetre |  | 1 |
| 14 | Pano Tipi Ray |  | 60cm |
| 15 | Pano Tipi Kablo Kanalı |  | 240cm |

- STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

•Eğitim setleri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ile ilgili öğretim programlarına, bu alandaki ilgili dersler ve modüllerin içeriğinde yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyici nitelikte imal edilecektir.

•Eğitim setlerinin imalat ve montajı ile setin üretiminde kullanılacak malzemeler, Türk Standartlarına (TS) ya da uluslararası geçerliliği olan (ISO/DIN/JISC vb.) standartlarına uygun olacaktır.

•Eğitim seti, iş güvenliği esaslarına uygun olarak imal edilecektir.

B. SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME

•Eğitim seti, depolama ve taşımaya uygun olarak her türlü hava şartlarından, ulaşımdan, mekanik titreşimlerden etkilenmeyecek şekilde orijinal ambalajında olacaktır.

•Eğitim seti ambalajı üzerinde taşıma ve yükleme ile ilgili işaretler ve semboller olacaktır.

C . MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA

•Okul/Kuruma nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

•Eğitim setinin montaj ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.

D. SERVİS HİZMETİ VE GARANTİ

•Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

•Eğitim setinin parçaları 5 (beş) yıl süreyle üretici/satıcı tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır