SÜSPANSİYON VE HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMİ EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM

Bu şartname; SÜSPANSİYON VE HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMİ EĞİTİM SETİ’nin teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, eğitim, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsamalıdır.

GENEL ÖZELLİKLERİ EN AZ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR;

Süspansiyon ve direksiyon sistemi ile ilgili deneylerin yapılmasına imkan tanımalıdır. Deney seti iskeleti paslanma ve çizilmelere karşı 45*45 Eloksal Kaplamalı Alüminyum Profil ’den üretilmelidir. Deney seti üzerinde 3metre 3x1,5mm kablo ve güvenlikli 1F+N+T fiş bulunmalıdır. Kullanılan ürünler güncel teknolojiye göre seçilmelidir. Elektrik çarpmalarına karşı önlemler alınmalıdır. (sigorta – kaçak akım – çift izoleli born – acil stop butonu). Eğitim seti tekerlekli yapısı sayesinde atelye ve laboratuvarlarda kullanmaya uygun yapıda olmalıdır. Süspansiyon ve direksiyon sisteminin teknik çalışması ve fonksiyonlarını uygulamalı olarak eğitimini

sağlayan deneysel yapıda olmalıdır. Deney paneli üzerindeki yazı, tanımlar ve semboller kazıma metodu ile yapılmalıdır. Bu sayede zamanla elle veya sürtünme sonucu bu tanıtıcı yazıların, sembollerin çıkması veya silinmesi mekanik olarak imkansız hale getirilmelidir. Bu nedenle boya veya etiket kullanılmamalıdır.

*Tamamen uygulamaya yönelik olarak hidrolik direksiyon ve süspansiyon sisteminin orijinal parçaları kullanılarak üretilmelidir.

*Hidrolik direksiyon sistemi ve ön düzen sistemi gözlemlenebilmelidir.

*Ön süspansiyon sistemi hareketli olmalıdır.

*Direksiyon pompası asenkron motor ile hareket sağlamalıdır.

A. STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

•Eğitim setleri, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ile ilgili öğretim programlarına, bu alandaki ilgili dersler ve modüllerin içeriğinde yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyici nitelikte imal edilecektir.

•Eğitim setlerinin imalat ve montajı ile setin üretiminde kullanılacak malzemeler, Türk Standartlarına (TS) ya da uluslararası geçerliliği olan (ISO/DIN/JISC vb.) standartlarına uygun olacaktır.

•Eğitim seti, iş güvenliği esaslarına uygun olarak imal edilecektir.

B. SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME

•Eğitim seti, depolama ve taşımaya uygun olarak her türlü hava şartlarından, ulaşımdan, mekanik titreşimlerden etkilenmeyecek şekilde orijinal ambalajında olacaktır.

•Eğitim seti ambalajı üzerinde taşıma ve yükleme ile ilgili işaretler ve semboller olacaktır.

C . MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA

•Okul/Kuruma nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

•Eğitim setinin montaj ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.

D. SERVİS HİZMETİ VE GARANTİ

•Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

•Eğitim setinin parçaları 5 (beş) yıl süreyle üretici/satıcı tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır