ÇALIŞAN DİZEL MOTOR VE ŞANZIMAN EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM

Bu şartname; ÇALIŞAN DİZEL MOTOR VE ŞANZIMAN EĞİTİM SETİ’nin teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, eğitim, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsamalıdır.

GENEL ÖZELLİKLERİ EN AZ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR;

*Dizel motor ve şanzımanın çalışmasını ve fonksiyonlarını uygulamalı olarak anlatılıp, gösterilmesini sağlayan deneysel yapıda tasarlanmalıdır.

*Deney seti çalışır durumda olmalıdır.

*Kolay algılama ve anlatım için deney seti parçaları farklı renklere boyanmış olmalıdır.

*Sistem iskeleti paslanmalara karşı 45x90mm ve 45x45mm Eloksal kaplı alüminyum profilden meydana gelmelidir.

*Eğitim seti tekerlekli ve taşınabilir yapıda olmalıdır.

*Model Yılı 2010 üzeri olmalıdır.

*Motor yeni teknoloji Comman Rail olmalıdır.

*Sistem önden çekişli yapıda olmalıdır.

*En az 1200cc en fazla 1600cc hacminde üretilmelidir.

*Motor 4 silindirli sıra tipi olmalıdır.

*Motor elektronik kontrol (ECU) üniteli olmalıdır.

*OBD ucu olmalı ve diagnostik cihazına bağlanabilmelidir.

*Soğutma sistemi sulu, çalışır durumda, fanlı ve ısı müşirli durumda olmalıdır.

*Üstten kamlı yapıda olmalıdır.

*Püskürtme sistemi elektronik olmalıdır.

*Turbo sistemi faal olmalıdır.

*Marş sistemi faal durumda olmalıdır.

*Şarj sistemi faal durumda olmalıdır.

*Şanzıman üzerinde bağlı ve vites geçişleri faal durumda olmalıdır.

*Yağlama sistemi faal durumda olmalıdır.

*Batarya 12V 60A/h olmalıdır.

*Hararet, yağ, şarj ve devir göstergeli, göstergeler faal durumda olmalıdır.

*Motor düşük ve yüksek devirlerde düzgün ve dumansız çalışabilmelidir.

*Motor sehpa üzerine bağlantı takozları ile bağlanmalıdır.

*Yakıt deposu paslanmaz çelikten yapılmalıdır.

*Pompa ve müşir monte edilmiş olmalıdır.

*Motor mazot ile çalışır durumda olmalıdır.

*Deney paneli üzerindeki yazı, tanımlar ve semboller kazıma metodu ile yapılmalıdır. Bu sayede zamanla elle veya sürtünme sonucu bu tanıtıcı yazıların, sembollerin çıkması veya silinmesi mekanik olarak imkansız hale getirilmelidir. Bu nedenle boya veya etiket kullanılmamalıdır.

A. STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

•Eğitim setleri, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ile ilgili öğretim programlarına, bu alandaki ilgili dersler ve modüllerin içeriğinde yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyici nitelikte imal edilecektir.

•Eğitim setlerinin imalat ve montajı ile setin üretiminde kullanılacak malzemeler, Türk Standartlarına (TS) ya da uluslararası geçerliliği olan (ISO/DIN/JISC vb.) standartlarına uygun olacaktır.

•Eğitim seti, iş güvenliği esaslarına uygun olarak imal edilecektir.

B. SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME

•Eğitim seti, depolama ve taşımaya uygun olarak her türlü hava şartlarından, ulaşımdan, mekanik titreşimlerden etkilenmeyecek şekilde orijinal ambalajında olacaktır.

•Eğitim seti ambalajı üzerinde taşıma ve yükleme ile ilgili işaretler ve semboller olacaktır.

C . MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA

•Okul/Kuruma nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

•Eğitim setinin montaj ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.

D. SERVİS HİZMETİ VE GARANTİ

•Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

•Eğitim setinin parçaları 5 (beş) yıl süreyle üretici/satıcı tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır